Prozessschema: LEA‑ Hyper‑Legierung

Prozesskette mit Temperatur‑ und Zeitfenstern (T/t)

1. Rohmaterialbereitstellung

↓

2. Schmelzmetallurgie (Schmelzen & Legieren)

- T = 650–700 °C

- t = 30–120 min (je nach Ofenvolumen)

- Atmosphäre: Luft oder Schutzgas (optional Ar)

↓

3. Gießen (Strang- oder Blockguss)

- T_Guss = 680–700 °C (leicht über Liquidus)

- Abkühlung: kontrolliert, luft- oder formgekühlt

↓

4. Homogenisierungsglühen (optional, empfohlen)

- T = 480–520 °C

- t = 4–12 h

- Ziel: Abbau von Seigerungen, Homogenisierung der Matrix

↓

5. Warmumformung (Walzen / Extrusion)

- T_Einlauf = 380–450 °C

- T_Prozess = 400–450 °C

- t = abhängig von Querschnitt / Umformgrad

↓

6. Lösungsglühen

- T = 500–520 °C

- t = 30–90 min (abhängig von Querschnittdicke)

- Ziel: Cu und Mg weitgehend im Mischkristall lösen

↓

7. Abschrecken

- Medium: Wasser (10–40 °C) oder Luft (formentlastet)

- t_effektiv: Sekunden bis wenige Minuten

- Ziel: Erhalt des übersättigten Mischkristalls

↓

8. Künstliches Altern / Überaltern

- T = 150–200 °C

- t = 4–12 h

- Ziel LEA‑90: eher höheres T / längeres t → maximale Leitfähigkeit

- Ziel LEA‑120: eher niedrigeres T / kürzeres t → höhere Festigkeit

↓

9. Endbearbeitung

- Mechanische Bearbeitung (Sägen, Drehen, Fräsen)

- Oberflächenbehandlung (optional: Anodisation, Beschichtung)

↓

10. Qualitätsprüfung

- Leitfähigkeit (IACS)

- Zugversuch (Rm, Rp0,2, A)

- Härte (HB)

- Metallographie (Gefüge, Ausscheidungen)

Kurzfassung als formale Prozesskette (kompakt formulierbar im Patent)

Prozess zur Herstellung einer leitfähigen LEA‑ Legierung umfassend die Schritte:

1. 	Schmelzen einer Aluminium‑Kupfer‑Magnesium‑Legierung bei 650–700 °C,

2. 	Gießen der Schmelze zu Vorprodukten bei 680–700 °C,

3. 	optionales Homogenisierungsglühen bei 480–520 °C für 4–12 h,

4. 	Warmumformung der Vorprodukte bei 400–450 °C,

5. 	Lösungsglühen bei 500–520 °C für 30–90 min,

6. 	Abschrecken in Wasser oder Luft zur Erzeugung eines übersättigten Mischkristalls,

7. 	künstliches Altern / Überaltern bei 150–200 °C für 4–12 h zur Einstellung der gewünschten

Kombination aus elektrischer Leitfähigkeit und mechanischer Festigkeit.